# Hybrid Multi-Resin Top-Down 3D Printer Slicer – Project Guideline

## 1. Project Goal / 프로젝트 목표

EN:

Develop a custom slicer program for a hybrid Top-Down resin printer.

The slicer is based on PrusaSlicer architecture but adapted for a resin deposition system.

The printer combines:

• FDM-style deposition toolpaths

• Blade leveling

• DLP mask curing

The main objective is to enable multi-resin printing from multiple STL files.

KR:

Top-Down 방식 레진 프린터를 위한 커스텀 슬라이서를 개발한다.

슬라이서는 PrusaSlicer 구조를 기반으로 하되, 레진 도포 시스템에 맞게 수정한다.

프린터는 다음 기술을 결합한다.

• FDM 방식 도포 경로

• 블레이드 평탄화

• DLP 마스크 경화

주요 목표는 여러 STL 파일을 이용한 멀티 레진 출력이다.

## 2. Printer Architecture / 프린터 구조

EN:

The printer is a hybrid manufacturing system combining FDM-style motion and DLP curing.

Layer process:

1. Resin deposition using toolpaths

2. Blade sweep to level resin

3. LED projection of mask image

4. Resin curing

5. Z axis move to next layer

KR:

이 프린터는 FDM 이동 구조와 DLP 경화를 결합한 하이브리드 시스템이다.

레이어 공정:

1. 도포 경로에 따라 레진 공급

2. 블레이드로 레진 평탄화

3. 레이어 마스크 이미지 조사

4. 레진 경화

5. 다음 레이어로 Z 이동

## 3. Multi-Resin Concept / 멀티 레진 개념

EN:

Multiple STL files are imported and positioned in the same coordinate system.

STL files may overlap spatially.

Example:

STL1 → Resin1

STL2 → Resin2

These models are created externally (CAD or dental software).

The slicer simply slices them in place without modifying geometry.

KR:

여러 STL 파일을 동일 좌표계에 불러온다.

STL 파일들은 서로 겹칠 수 있다.

예시:

STL1 → 레진1

STL2 → 레진2

이 모델들은 외부 CAD 또는 치과 소프트웨어에서 생성된다.

슬라이서는 STL을 수정하지 않고 그대로 슬라이스한다.

## 4. Material Assignment / 재료 지정

EN:

Each STL object is assigned to a specific resin.

Example:

STL1 → Tool0 → Resin1

STL2 → Tool1 → Resin2

Tool numbers correspond to physical deposition nozzles.

KR:

각 STL 객체는 특정 레진에 매핑된다.

예시:

STL1 → Tool0 → 레진1

STL2 → Tool1 → 레진2

Tool 번호는 실제 도포 노즐과 대응된다.

## 5. Toolpath Strategy / 도포 전략

EN:

Toolpaths are used only to supply material.

The final geometry is determined by the mask image.

Toolpath = material supply

Mask image = geometry definition

Typical order per layer:

T0 deposition

T1 deposition

Blade sweep

Mask exposure

KR:

도포 경로는 재료 공급 역할만 한다.

최종 형상은 마스크 이미지가 결정한다.

도포 경로 = 재료 공급

마스크 이미지 = 형상 정의

레이어 순서:

T0 도포

T1 도포

블레이드 평탄화

마스크 노광

## 6. Mixing Policy / 레진 혼합 정책

EN:

Resin mixing between materials is accepted.

Uncured mixed resin will not be reused and can be discarded.

The goal of the system is functional multi-resin printing rather than perfect material separation.

KR:

레진 혼합은 허용된다.

경화되지 않은 혼합 레진은 재사용하지 않고 폐기한다.

이 시스템의 목표는 완벽한 재료 분리가 아니라 멀티 레진 출력 기능 구현이다.

## 7. Output Data / 슬라이서 출력

EN:

The slicer produces two outputs.

1. G-code for deposition paths

2. PNG mask images for curing

Example output structure:

print_job/

run.gcode

layers/

0000.png

0001.png

KR:

슬라이서는 두 가지 데이터를 생성한다.

1. 도포 경로용 G-code

2. 경화용 PNG 레이어 이미지

출력 구조 예:

print_job/

run.gcode

layers/

0000.png

0001.png

## 8. Design Principle / 설계 원칙

EN:

The slicer should remain simple and robust.

Complex geometry operations such as boolean mesh merging should be avoided.

External software is responsible for preparing STL models.

KR:

슬라이서는 단순하고 안정적인 구조를 유지해야 한다.

Boolean 연산 등 복잡한 메시 연산은 피한다.

STL 모델 준비는 외부 소프트웨어에서 담당한다.