하이브리드 멀티레진 3D 프린터
커스텀 슬라이서 개발 계획서 v3

Top-Down | FDM 도포 + 블레이드 평탄화 + DLP 마스크 경화 | 멀티레진

기반: PrusaSlicer v2.9.4 (AGPLv3)
참고: hybrid_resin_slicer_guideline.docx
작성일: 2026-03-10 | v3

# 목차

1. 프로젝트 개요

1.1 프린터 방식

1.2 레이어 공정 시퀀스 (5단계)

1.3 멀티 레진 + 재료 할당 구조

1.4 사용 워크플로우

1.5 하드웨어 환경

2. 슬라이서 설계 방향

2.1 핵심 관점: 레진 슬라이서가 몸통

2.2 슬라이싱 파이프라인

2.3 출력 데이터 + manifest.json 스펙

2.4 입력 모델 형식

2.5 설계 원칙

3. 하드웨어 제어 파라미터

3.1 듀얼 노즐 오프셋

3.2 디스펜서 제어 (공기압)

3.3 블레이드 제어

3.4 LED/프로젝터 제어 + Flat Field 보정

4. PrusaSlicer 활용 전략

4.1 SLA에서 가져올 것 (몸통)

4.2 FDM에서 가져올 것 (추가)

4.3 제거할 것 (FDM/Prusa 전용)

4.4 참고 오픈소스

5. 개발 Phase

6. 주요 수정 파일 + 코드 탐색 가이드

7. vgui 수정 사항

8. 핵심 원칙 + 일정

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 프린터 방식

Top-Down 방식의 하이브리드 멀티레진 3D 프린터를 위한 커스텀 슬라이서를 개발한다. PrusaSlicer(v2.9.4) 소스코드를 기반으로 하되, 레진 도포 시스템에 맞게 수정한다.

프린터는 세 가지 기술을 결합한다:

FDM 방식의 도포 경로 (XYZ 이동 + 공기압 디스펜서로 레진 공급)

블레이드 평탄화 (도포된 레진을 균일하게 펼침)

DLP 마스크 경화 (LED 프로젝터로 선택적 경화)

핵심: 도포 경로(GCode)는 재료 공급만 담당. 최종 형상의 정밀도는 마스크 이미지(PNG)가 결정.

## 1.2 레이어 공정 시퀀스 (5단계)

각 레이어는 반드시 다음 순서로 처리된다. 이 시퀀스는 슬라이서, vgui, 펌웨어 모두 동일하게 따라야 한다.

for each layer N:

1. T0 deposition     # Tool0 노즐로 모델레진 도포 (GCode)

2. T1 deposition     # Tool1 노즐로 템프레진 도포 (GCode)

3. Blade leveling    # 블레이드 스윕으로 평탄화 (GCode)

4. LED exposure      # 마스크 이미지 조사 + 경화 대기 (PNG + G4)

5. Z lift            # 다음 레이어 높이로 이동 (GCode)

| 단계 | 동작 | 출력 데이터 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. T0 도포 | 모델레진 영역에 T0 노즐로 도포 | GCode (G1 X Y E) | 노즐 오프셋 보정 적용 |
| 2. T1 도포 | 템프레진 영역에 T1 노즐로 도포 | GCode (G1 X Y E) | 노즐 오프셋 보정 적용 |
| 3. 블레이드 | 레진 표면을 고르게 평탄화 | GCode (블레이드) | 속도/방향/횟수 설정 |
| 4. 마스크 노광 | 프로젝터가 마스크 이미지 조사 | PNG (1장, 합침) | 노출 시간 대기 |
| 5. Z 이동 | 다음 레이어 높이로 이동 | GCode (G1 Z) | 레이어 높이만큼 |

가정 (이상적 시나리오): 두 레진의 경화 시간 동일, 블레이드 평탄화 시 레진 혼합 없음, 도포 영역 정확히 분리됨. 물리적 문제는 하드웨어/재료가 해결할 영역이며, 소프트웨어는 이상적으로 동작한다고 전제.

## 1.3 멀티 레진 + 재료 할당 구조

각 STL 객체는 다음 체계로 재료에 매핑된다:

Object (STL 파일)

-> Material (재료 ID)

-> Tool (도포 노즐)

-> Nozzle (물리적 하드웨어)

예시 (치과 모델):

잇몸_모델.stl  -> Material 0 (모델레진) -> Tool 0 -> Nozzle 0

치아_21.stl    -> Material 1 (템프레진) -> Tool 1 -> Nozzle 1

치아_22.stl    -> Material 1 (템프레진) -> Tool 1 -> Nozzle 1

모델들은 외부 CAD/치과 소프트웨어(exocad 등)에서 좌표가 이미 정해진 상태로 준비된다. 슬라이서는 STL을 수정하지 않고 그대로 슬라이스한다. STL 파일들은 서로 겹칠 수 있다 (예: 잇몸 구멍 안에 치아가 들어감).

레진 혼합 정책:

레진 혼합은 허용된다

경화되지 않은 혼합 레진은 재사용하지 않고 폐기

목표는 완벽한 재료 분리가 아닌 멀티 레진 출력 기능 구현

## 1.4 사용 워크플로우

[외부 CAD]           [PC]                      [USB]          [프린터]

exocad 등에서     커스텀 슬라이서에서        USB에 저장      vgui가 파일을

STL 파일 준비 -> 로드 + Material 지정  -> ZIP 파일  ->  읽어서 프린팅

(좌표 확정)       슬라이스                               실행

슬라이서는 PC 전용 데스크탑 앱. 프린터와 직접 통신하지 않음 (오프라인 USB 전달)

## 1.5 하드웨어 환경

| 구분 | 사양 |
| --- | --- |
| 보드 | BigTreeTech Manta M8P 2.0 |
| 컴퓨트 | Raspberry Pi CM4 |
| 펌웨어 | Klipper + Moonraker |
| 프린터 GUI | vgui (PySide6, 자체 개발) |
| 프로젝터 | DLP LED 프로젝터 (마스크 경화용) |
| 도포 | 공기압 디스펜서 + 멀티 노즐 (T0, T1) |
| 블레이드 | 레진 평탄화용 (편도/왕복 설정 가능) |
| 현재 슬라이서 | 치투슬라이서 (교체 예정) |

# 2. 슬라이서 설계 방향

## 2.1 핵심 관점: 레진 슬라이서가 몸통

중요: 이 슬라이서의 몸통은 FDM이 아니라 레진(SLA) 슬라이서이다.

잘못된 접근: FDM 슬라이서가 몸통 + SLA 기능 추가

올바른 접근: 레진 슬라이서가 몸통 + FDM 도포 기능 추가

┌─────────────────────────────────────────────┐

│  레진 슬라이서 (몸통)                         │

│  ├─ 3D 뷰어 + STL/3MF 배치                   │

│  ├─ 레이어 슬라이싱 (Z 절단 -> ExPolygon)     │

│  ├─ 마스크 이미지 생성 (PNG)    <- 핵심       │

│  ├─ 서포트 생성 (레진 방식)                    │

│  ├─ 미리보기                                  │

│  │                                            │

│  ├─ [추가] 재료 할당 (Object->Material->Tool) │

│  ├─ [추가] 도포 경로 GCode (공기압 디스펜서)  │

│  ├─ [추가] 듀얼 노즐 오프셋 보정              │

│  ├─ [추가] 블레이드 평탄화 GCode              │

│  ├─ [추가] Flat Field 보정                    │

│  └─ [추가] ZIP 패키징                         │

└─────────────────────────────────────────────┘

## 2.2 슬라이싱 파이프라인

STL/3MF 여러 개 로드 (외부 CAD에서 좌표 확정 상태)

|

v

Object별 Material/Tool 지정 (Object->Material->Tool->Nozzle)

|

v

Z 슬라이싱 (레이어 높이별로 절단 -> ExPolygons)

|

+---> 마스크 이미지 생성 (전체 합쳐서 1장 PNG)

|     (+ Flat Field 보정 적용)

|

+---> Tool별 도포 영역 -> 도포 경로 GCode 생성

|     (+ 듀얼 노즐 오프셋 보정)

|     (+ 디스펜서 시작/정지 지연 보정)

|

+---> 블레이드/Z이동 GCode 삽입

|

v

ZIP 패키징 (run.gcode + layers/*.png + manifest.json)

## 2.3 출력 데이터 + manifest.json 스펙

슬라이서 출력:

1. GCode: 도포 경로 + 블레이드 + Z이동 (Klipper 호환)

2. PNG 마스크 이미지: 레이어별 경화 패턴 (재료 구분 없이 합쳐진 1장)

파일 구조:

print_job.zip

├── run.gcode                <- 전체 도포/블레이드/Z이동 명령

├── layers/

│   ├── 0000.png             <- 레이어 0 마스크

│   ├── 0001.png

│   └── ...

├── preview.png              <- 미리보기 썸네일

├── flat_field_mask.png      <- Flat Field 보정 마스크 (선택)

└── manifest.json            <- 메타데이터

manifest.json 상세 스펙:

{

"version": "1.0",

"slicer": "HybridResinSlicer",

"layer_height": 0.05,

"total_layers": 1200,

"first_layer_height": 0.1,

"exposure_time": 2.5,

"first_layer_exposure_time": 8.0,

"resolution_x": 2560,

"resolution_y": 1440,

"pixel_size_um": 50,

"tools": [

{

"id": 0,

"name": "Model Resin",

"type": "model",

"nozzle_offset_x": 0.0,

"nozzle_offset_y": 0.0,

"nozzle_diameter": 0.4,

"dispense_pressure": 300,

"dispense_start_delay_ms": 50,

"dispense_stop_delay_ms": 30

},

{

"id": 1,

"name": "Temp Resin",

"type": "temp",

"nozzle_offset_x": 35.0,

"nozzle_offset_y": 0.0,

"nozzle_diameter": 0.4,

"dispense_pressure": 280,

"dispense_start_delay_ms": 60,

"dispense_stop_delay_ms": 40

}

],

"blade": {

"speed": 10.0,

"direction": "one_way",

"pass_count": 1,

"height": 0.0

},

"flat_field_enabled": false,

"flat_field_file": "flat_field_mask.png"

}

## 2.4 입력 모델 형식

입력 모델은 STL 또는 3MF를 지원한다. 여러 STL을 동시에 불러와 멀티 재료 출력이 가능하다. 3MF의 경우 하나의 파일 안에 여러 오브젝트와 재료 정보를 포함할 수 있어 편리하다.

PrusaSlicer가 이미 STL, OBJ, 3MF, AMF, STEP을 지원하므로 기존 로더를 그대로 활용한다.

## 2.5 설계 원칙

슬라이서는 단순하고 안정적인 구조를 유지

Boolean 연산 등 복잡한 메시 연산은 피한다 (외부 CAD가 담당)

STL 모델을 수정하지 않고 그대로 슬라이스

기존 기능 위에 추가하는 방식 (처음부터 새로 만들지 않는다)

레이어 시퀀스는 슬라이서/vgui/펌웨어 3곳 모두 동일하게

# 3. 하드웨어 제어 파라미터

## 3.1 듀얼 노즐 오프셋

두 개의 레진 노즐은 물리적으로 서로 다른 위치에 있다. 슬라이서는 Tool 0과 Tool 1에 대해 노즐 오프셋 보정을 적용해야 한다. 이는 슬라이서(GCode 좌표 보정)와 프린터 캘리브레이션 양쪽 모두에 영향을 준다.

| 파라미터 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| nozzle_offset_x | float | mm | T1 노즐의 X 오프셋 (T0 기준) |
| nozzle_offset_y | float | mm | T1 노즐의 Y 오프셋 (T0 기준) |
| nozzle_offset_z | float | mm | T1 노즐의 Z 오프셋 (T0 기준, 선택) |

## 3.2 디스펜서 제어 (공기압)

공기압 기반 디스펜서는 FDM의 스테퍼 모터 E축과 완전히 다른 제어 방식이다. 토출 시작과 종료 시 지연이 발생하며, 잔류 압력에 의한 추가 토출이 있을 수 있다. 이를 보정하기 위한 디스펜서 제어 파라미터가 필요하다.

| 파라미터 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| resin_dispense_start_delay | int | ms | 토출 시작 지연 시간 |
| resin_dispense_stop_delay | int | ms | 토출 종료 지연 시간 |
| resin_pressure | int | kPa | 디스펜서 공기압 |
| resin_nozzle_diameter | float | mm | 도포 노즐 직경 |
| resin_flow_rate | float | mm3/s | 레진 토출량 (선택) |

## 3.3 블레이드 제어

레진 도포 후 블레이드가 레이어를 평탄화한다. 블레이드 동작 방식은 편도(one-way) 또는 왕복(round-trip)으로 설정할 수 있다. 이 프린터의 핵심 메커니즘이므로 세밀한 제어가 필요하다.

| 파라미터 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| blade_speed | float | mm/s | 블레이드 이동 속도 |
| blade_direction | enum | - | one_way / round_trip |
| blade_pass_count | int | 회 | 블레이드 왕복/편도 횟수 |
| blade_height | float | mm | 블레이드 높이 (레진 표면 기준) |
| blade_start_position | float | mm | 블레이드 시작 X 위치 |
| blade_end_position | float | mm | 블레이드 종료 X 위치 |

## 3.4 LED/프로젝터 제어 + Flat Field 보정

프로젝터 관련 파라미터:

| 파라미터 | 타입 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| exposure_time | float | 초 | 일반 레이어 노출 시간 |
| first_layer_exposure_time | float | 초 | 첫 레이어 노출 시간 (접착력 강화) |
| resolution_x | int | px | 프로젝터 가로 해상도 |
| resolution_y | int | px | 프로젝터 세로 해상도 |
| pixel_size | float | um | 픽셀 물리적 크기 |

Flat Field 보정: 프로젝터 밝기가 가장자리로 갈수록 어두워지는 불균일 문제를 보정한다. flat_field_mask.png를 출력 ZIP에 포함하여 vgui에서 마스크 이미지에 적용할 수 있다. 초기 버전에서는 선택 기능(후순위)이다.

# 4. PrusaSlicer 활용 전략

## 4.1 SLA에서 가져올 것 (몸통)

| 기능 | 소스 위치 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 3D 뷰어 + 모델 배치 | src/slic3r/GUI/ | 기존 UI 그대로 |
| Z 슬라이싱 -> ExPolygon | PrintObjectSlice.cpp | 레이어 단면 생성 |
| ExPolygon -> PNG 래스터화 | SLA/RasterBase.* | 마스크 이미지 생성 |
| SLA 서포트 | src/libslic3r/SLA/ | 서포트 (레진 방식) |
| SL1 ZIP 출력 | Format/SL1.* | ZIP 패키징 참고 |
| 레이어 높이/노출 설정 | PrintConfig.hpp | 경화 설정 |
| Zipper 클래스 | Zipper.* | ZIP 생성 |

## 4.2 FDM에서 가져올 것 (추가)

| 기능 | 소스 위치 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| 멀티 익스트루더 -> 멀티 Tool | PrintConfig, PrintObject | Object별 Tool 지정 |
| 인필 패턴 -> 도포 경로 | src/libslic3r/Fill/ | 도포 패턴 활용 |
| GCode 생성 | src/libslic3r/GCode/* | Klipper용 도포 GCode |
| GCodeWriter (gcfKlipper) | GCodeWriter.* | Klipper 명령어 |

## 4.3 제거할 것 (FDM/Prusa 전용)

UI에서 제거하거나 숨겨야 하는 FDM 전용 기능:

| 제거 대상 | 관련 파일/UI | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Prusa 계정 로그인 | UserAccount*, LoginDialog* | Prusa 전용 |
| PrusaConnect | PrusaConnect.cpp | Prusa 전용 |
| Configuration Sources | ConfigWizard.cpp | Prusa 전용 |
| 프리셋 자동 업데이트 | PresetUpdater* | Prusa 전용 |
| 기존 프린터 프로파일 | resources/profiles/ | 불필요 |
| 온도 제어 (Temperature) | UI + GCode | 레진에 불필요 |
| 필라멘트 설정 (Filament) | UI + PrintConfig | 레진 사용 |
| 냉각 팬 (Cooling Fan) | CoolingBuffer + UI | 레진에 불필요 |
| Extrusion Multiplier | UI + PrintConfig | E축 미사용 (공기압) |
| 리트랙션 (Retraction) | UI + GCode | E축 미사용 |
| 벽 정밀 생성 (Perimeter) | PerimeterGenerator, Arachne | 도포는 정밀 벽 불필요 |
| 아이로닝 (Ironing) | UI + GCode | 블레이드가 대신함 |
| 와이프 타워 (Wipe Tower) | UI + GCode | 멀티 레진 방식 다름 |

## 4.4 참고 오픈소스

| 프로젝트 | 역할 | 대응 | GitHub |
| --- | --- | --- | --- |
| LumenSlicer | PrusaSlicer 포크 레진 슬라이서 | 커스텀 슬라이서 | Open-Resin-Alliance/LumenSlicer |
| Odyssey | SL1 처리 + Klipper 통신 | vgui | Open-Resin-Alliance/Odyssey |
| Orion | Flutter 프린터 GUI | vgui | Open-Resin-Alliance/Orion |

# 5. 개발 Phase

## Phase -1: PrusaSlicer 사용법 학습

목표: 개발 전에 PrusaSlicer를 사용자로서 충분히 사용해본다.

슬라이서 개발자는 슬라이서를 먼저 잘 써봐야 한다:

FDM 모드: STL 로드, 슬라이싱, GCode 미리보기, 멀티 익스트루더 설정

SLA 모드: 레진 슬라이싱, 레이어 이미지 확인, 서포트 생성

프리셋 시스템: 프린터/재료/프로파일 설정 구조 이해

3MF 파일 로드, 멀티 오브젝트 배치

## Phase 0: 빌드 환경 구축

목표: PrusaSlicer를 그대로 빌드하고 실행할 수 있는 환경.

C++17 (MSVC 2019+), CMake 3.13+, Git. deps/ 자동 빌드.

빌드가 안 되면 아무것도 못 한다.

## Phase 1: 불필요 기능 제거 + 브랜딩

목표: Prusa 전용 + FDM 전용 기능 비활성화. 섹션 4.3 참고.

## Phase 2: 멀티 레진 Tool 매핑

목표: Object -> Material -> Tool -> Nozzle 매핑 구현.

PrusaSlicer 멀티 익스트루더 기능을 리네이밍하여 활용.

## Phase 3: 마스크 이미지(PNG) 생성

목표: SLA RasterBase 참고. ExPolygon -> PNG. 전체 합쳐서 1장.

## Phase 4: 도포 경로 GCode 생성

목표: Tool별 도포 영역에 대한 GCode 생성.

포함 사항: 듀얼 노즐 오프셋 보정, 디스펜서 시작/정지 지연 보정, 블레이드 GCode

레이어별 GCode 예시:

; Layer 42

T0                              ; 모델레진 노즐

M400                            ; 디스펜서 시작 대기

G1 X10.0 Y15.0 F1200            ; T0 도포 경로

G1 X50.0 Y15.0

G1 X50.0 Y45.0

M400                            ; 디스펜서 정지 대기

T1                              ; 템프레진 노즐 (오프셋 보정 적용)

M400

G1 X25.0 Y20.0 F1200            ; T1 도포 경로

G1 X40.0 Y35.0

M400

; Blade sweep

G1 X0 F600                      ; 블레이드 시작 위치

G1 X200 F{blade_speed}          ; 블레이드 스윕

; Expose

; DISPLAY_IMAGE layers/0042.png (vgui가 GCode 파싱하여 처리)

G4 P2500                        ; 노출 대기 2.5초

; Z lift

G1 Z2.15 F300                   ; 다음 레이어

## Phase 5: 출력 포맷 패키징 (ZIP)

목표: GCode + PNG + manifest.json을 ZIP으로 패키징. SL1Archive 참고.

## Phase 6: vgui 연동 + 실 프린트 테스트

목표: vgui가 새 포맷을 읽고 프린팅 실행. USB 테스트.

# 6. 주요 수정 파일 + 코드 탐색 가이드

## 초기 코드 분석 대상 (반드시 먼저 읽을 파일)

| 파일 | 역할 | 왜 읽어야 하는가 |
| --- | --- | --- |
| src/libslic3r/Print.hpp,cpp | 프린트 프로세스 관리 | 전체 파이프라인 이해 |
| src/libslic3r/PrintObject.cpp | 객체별 슬라이싱 | 슬라이싱 단계 흐름 |
| src/libslic3r/PrintObjectSlice.cpp | 메시->레이어 변환 | 겹침 처리 로직 |
| src/libslic3r/GCode.hpp,cpp | GCode 생성 엔진 | GCode 출력 방식 |
| src/libslic3r/SLA/RasterBase.hpp,cpp | ExPolygon->래스터 | 마스크 이미지 생성 방법 |
| src/libslic3r/Format/SL1.hpp,cpp | SL1 ZIP 출력 | 출력 포맷 구조 |
| src/libslic3r/PrintConfig.hpp | 300+ 설정 | 파라미터 추가 방법 |
| src/libslic3r/Config.hpp | PrinterTechnology enum | ptHybrid 추가 위치 |

## 전체 수정 파일 목록

| 파일 | 수정 내용 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| Config.hpp | PrinterTechnology에 ptHybrid 추가 | ★★★ |
| PrintConfig.hpp | 하이브리드 파라미터 (노즐/디스펜서/블레이드/LED) | ★★★ |
| SLA/RasterBase.* | 마스크 이미지 생성 참고/활용 | ★★★ |
| Format/SL1.* | HybridArchiveWriter 작성 참고 | ★★★ |
| GCode.*, GCodeWriter.* | 도포 GCode + 블레이드 + 노즐 오프셋 | ★★☆ |
| Fill/ | 인필 패턴 -> 도포 경로 | ★★☆ |
| Print.*, PrintObject.* | 하이브리드 파이프라인 | ★★☆ |
| Preset.* | 프리셋 하이브리드 타입 | ★★☆ |
| resources/profiles/ | 프린터 프로파일 | ★★☆ |
| GUI/MainFrame.* | 브랜딩 | ★☆☆ |
| GUI/ConfigWizard.* | 하이브리드 선택 | ★☆☆ |
| GUI/UserAccount* | 로그인 비활성화 | ★☆☆ |

# 7. vgui (프린터 측) 수정 사항

슬라이서 출력 포맷 변경에 따라 vgui 수정 필요. 핵심 로직(Moonraker 통신, 프로젝터 표시)은 유지.

| 바뀌는 것 | 안 바뀌는 것 |
| --- | --- |
| ZIP 파일 파싱 | Moonraker API 호출 |
| manifest.json 읽기 | 모터 제어 흐름 |
| PNG 경로 규칙 (layers/*.png) | 프로젝터 이미지 표시 |
| GCode 내 커스텀 명령어 처리 | USB 감지/마운트 |
| Flat Field 보정 적용 (선택) | UI 레이아웃 |

출력 파일 포맷(ZIP 구조, manifest 스펙)을 먼저 확정한 후 슬라이서와 vgui를 동시 개발.

# 8. 핵심 원칙 + 일정

## 핵심 원칙

1. 레진 슬라이서가 몸통

마스크 이미지(PNG)가 형상 결정. 도포 GCode는 보조.

2. 기존 위에 추가

PrusaSlicer 포크 후 점진적 수정. 새로 만들지 않는다.

3. STL을 수정하지 않는다

외부 CAD에서 좌표 확정. Boolean 연산 회피.

4. 출력 포맷 먼저 확정

슬라이서(PC)와 vgui(프린터)가 같은 포맷을 써야 의미 있다.

5. 레이어 시퀀스 통일

도포->블레이드->노광->경화->Z이동. 3곳 모두 동일.

6. 이상적 시나리오로 개발

물리적 문제(혼합, 쏠림)는 하드웨어/재료가 해결.

7. 한 번에 하나씩

각 Phase 완료 + 테스트 후 다음.

## 권장 일정

| 기간 | Phase | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 0주차 | Phase -1 | PrusaSlicer 사용법 학습 (FDM/SLA 모드, 멀티 익스트루더) |
| 1주차 | Phase 0 | 빌드 환경 구축, 정상 빌드/실행 확인 |
| 2주차 | Phase 1 | 불필요 기능 비활성화, 브랜딩, FDM 전용 UI 제거 |
| 3-4주차 | Phase 2 | 멀티 레진 Tool 매핑 (Object->Material->Tool->Nozzle) |
| 5-6주차 | Phase 3 | 마스크 이미지 PNG 생성 (RasterBase) |
| 7-8주차 | Phase 4 | 도포 GCode + 노즐 오프셋 + 디스펜서 + 블레이드 |
| 9-10주차 | Phase 5 | ZIP 패키징 + manifest.json (SL1Archive) |
| 11-12주차 | Phase 6 | vgui 연동 + 실 프린트 테스트 |

-- End --